研究生周报

姓名：梁宏乐
日期：2026-03-22
主题：对海监视雷达回波模拟器设计与实现阶段进展

一、本周工作概述

本周工作 “对海监视雷达回波模拟器”的展开，重点推进了回波模拟基础框架、杂波建模逻辑梳理以及 C++ 核心模块实现。当前阶段的主要目标，是先在 CPU 平台上完成原始 I/Q 回波生成主流程，并确保建模逻辑在物理原理和工程实现上均可闭环。

本周最重要的进展，是对杂波单元划分尺度问题进行了集中分析，并结合相关论文重新梳理了“采样距离门”和“物理距离分辨单元”之间的关系。该问题直接影响杂波回波在快时间采样网格上的映射方式，也关系到后续脉压前原始 I/Q 回波生成逻辑是否合理。

二、本周重点问题

2.1 杂波单元划分尺度问题

在阅读相关文献的过程中，发现关于杂波建模存在两类常见思路：

- 一类从物理分辨单元出发，对波束覆盖区域按距离和方位进行网格划分，再计算每个网格单元的杂波功率；

- 另一类从采样级原始回波生成出发，按采样率 fs 建立快时间采样网格，并在采样级上完成回波映射。

结合当前需求，现阶段更明确的结论是：需要生成脉压前的原始 I/Q 回波，因此更适合采用“物理网格计算功率 + 采样级映射生成回波”的实现思路。

2.2 当前采用的处理原则

- 物理网格用于计算杂波功率 P_i；

- 每个网格单元根据其空间位置计算对应的双程时延：τ_i = 2R_i / c；

- 再依据采样率计算采样级索引：k_i = τ_i * fs；

- 最后将该网格单元的复幅度映射到快时间采样序列中，用于后续原始 I/Q 回波生成。

2.3 其它基础计算补充

在最大作用距离建模方面，已加入地球曲率条件下的最大视距计算，并将其与探测距离约束共同参与 Rmax 取值，作为场景边界和可见区域判定的基础参数之一。

三、C++ 代码实现进展

本周主要完成了核心模块的代码实现，重点聚焦于基础设施层与核心功能层的关键组件，已具备后续主循环联调的基础。

3.1 杂波序列池管理模块（ClutterSequencePool）

功能说明：

- 负责预生成并管理杂波序列池；

- 支持 Rayleigh、Weibull、LogNormal 和 K 分布等多种杂波分布；

- 提供确定性的序列切片选择机制，为不同杂波单元分配可复现的慢时间序列片段。

核心实现内容：

- 文件位置：core/src/clutter/ClutterSequencePool.cpp

- 已实现关键方法：

  - initialize()：完成序列池初始化，并支持缓存加载；

  - pickSlice()：依据单元 ID 和 CPI 索引选择确定性的序列片段；

  - generatePool()：生成相关复高斯序列，并映射到目标统计分布。

3.2 配置验证模块（ConfigValidator）

功能说明：

- 对仿真配置进行合法性校验；

- 支持参数范围约束、互斥规则检查和工程可运行性验证；

- 输出结构化错误码与中文提示信息，提高配置调试效率。

核心实现内容：

- 文件位置：core/src/config/ConfigValidator.cpp

- 已完成内容包括：

  - 雷达参数合法性验证（如脉冲数、PRF 等）；

  - 波束码文件存在性检查；

  - 杂波参数合法性验证；

  - 目标参数范围检查。

3.3 目标回波生成模块（TargetEchoGenerator）

功能说明：

- 根据目标状态和雷达参数生成目标回波；

- 支持 Swerling I-IV 型起伏模型；

- 实现目标功率计算、天线增益计算及基础回波参数映射。

核心实现内容：

- 文件位置：core/src/target/TargetEchoGenerator.cpp

- 已完成关键算法：

  - 球坐标转换（距离、方位角、俯仰角）；

  - 双程天线增益计算；

  - 雷达方程功率计算；

  - Swerling 模型 RCS 起伏建模。

四、学习与补充

4.1 gRPC / Protobuf 学习

为后续仿真系统模块间通信与接口扩展做准备，本周同步学习了 gRPC 与 Protobuf 的基础原理，主要包括：

- gRPC 的基本通信机制；

- Protobuf 编码原理；

- Varint 编码方式；

- Tag-Length-Value 结构；

- Protobuf 相较 JSON 在序列化效率和传输性能上的优势。

4.2 算法与 AI 相关学习

- 刷题 20 题，主要集中在动态规划和二叉树方向；

- 当前对递归问题的掌握仍需继续加强；

- 了解并学习了 A2A 协议的相关内容。

五、当前存在的问题

- 杂波网格尺度与采样级映射之间的关系仍需结合更多实验进一步验证；

- 原始 I/Q 回波生成链路中的“网格功率计算 - 采样级落点 - 后续脉压处理”还需完成联调；

- 波束调度与主循环集成尚未完成，系统级联运行仍处于推进阶段。

六、下周计划

- 继续完善波束调度器模块（BeamScheduler）；

- 完善仿真主循环逻辑，实现各核心模块的联调；

- 结合当前杂波建模思路，继续推进采样级原始 I/Q 回波生成流程验证；