# 研究生周报

姓名：梁宏乐

日期：2026-04-05

汇报主题：对海监视雷达回波模拟器目标回波模块实现与仿真主循环集成

## 一、上周计划完成情况

| 计划项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仿真主循环框架 | ✅ 完成 | 两层循环（scan → cpi），集成波形/天线/噪声/杂波/目标五路模块 |
| C++ 与 MATLAB 数据接口 | ✅ 完成 | DataExporter 数据导出 |
| 目标回波模块设计与实现 | ✅ 完成 | 新增 target 模块（约620行有效代码） |

## 二、目标回波模块实现

上周代码中没有目标回波模块，本周新增完整的 target 模块，实现点目标回波生成逻辑。

### 2.1 模块架构

TargetEngine (统一管理器)
  ├─ TargetManager (目标状态管理)
  ├─ TargetKinematics (运动学计算)
  └─ TargetEchoSynthesizer (回波合成)

### 2.2 TargetManager - 状态管理

功能：管理目标状态，支持运动模型外推

运动模型支持： - Stationary：静止目标 - ConstantVelocity：匀速目标 - ConstantAcceleration：匀加速目标 - VariableAcceleration：变加速目标

关键接口：

void set_targets(const TargetList& targets);       // 设置初始目标
void update_to_time(Scalar current_time_s);        // 更新到指定时刻
const TargetList& get_current_targets() const;     // 获取当前状态

### 2.3 TargetKinematics - 运动学计算

功能：生成目标在 CPI 内的逐脉冲轨迹快照

计算内容： - 位置外推（运动学方程） - 几何量计算：距离、径向速度、径向加速度 - 波束增益调制（天线方向图） - Swerling RCS 起伏模型

Swerling 起伏支持： | Swerling 类型 | 分布特性 | 起伏速度 | |————–|———|———| | Swerling0 | 不起伏 | - | | Swerling1 | 指数分布 | 慢起伏（CPI内不变） | | Swerling2 | 指数分布 | 快起伏（脉冲间变化） | | Swerling3 | 卡方分布(4自由度) | 慢起伏 | | Swerling4 | 卡方分布(4自由度) | 快起伏 |

### 2.4 TargetEchoSynthesizer - 回波合成

功能：将目标轨迹转换为 IQ 回波数据

处理流程： 1. 计算距离延迟 → 确定回波起始位置 2. 相位调制：φ = -4πR/λ（双程相位） 3. 幅度调制：雷达方程计算或简化模式 4. 将发射波形叠加到对应距离单元

雷达方程（可选）：

A=PtG2λ2σ(4π)3R4Ls

## 三、仿真主循环集成

### 3.1 主循环结构

重构为两层循环（scan → cpi）：

for (int scan = 0; scan < total_scan_count_; ++scan) {
    for (int beam = 0; beam < beam_count_; ++beam) {
        // 处理单个 CPI
        process_single_cpi(cpi_index, current_time, ...);
    }
    process_scan_complete(scan, ...);  // 每圈扫描独立导出
}

### 3.2 单 CPI 处理流程

process_single_cpi() 实现：

- 获取波位：beam_scanner_->get_beam_pointing()

- 更新目标状态：target_engine_->update_targets(current_time)

- 获取发射波形：waveform_gen_->get_waveform()

- 生成目标回波：target_engine_->generate(...)

- 生成杂波回波：clutter_engine_->generate_sea_clutter_cpi(...)

- 合成总回波：目标 + 杂波

- 添加噪声：noise_engine_->add_noise(total_echo)

- UDP 发送：实时数据传输

### 3.3 五路模块集成

| 模块 | 类 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 波形 | WaveformGenerator | 产生发射波形（LFM/NLFM/相位编码） |
| 天线 | BeamScanner + AntennaModel | 波位管理、增益计算 |
| 目标 | TargetEngine | 目标状态管理、回波生成 |
| 杂波 | ClutterEngine | 海杂波回波生成 |
| 噪声 | NoiseEngine | 复高斯白噪声添加 |

## 四、数据接口建立

### 4.1 DataExporter - 数据导出

新增 data_exporter.cpp，支持： - IQ 数据导出（二进制格式） - 目标轨迹导出（CSV格式） - 配置参数导出（JSON格式）

## 五、学习与补充

本周完成 LeetCode 刷题 5 道。

## 六、当前存在的问题

- 各模块单元没有进行测试，c++代码生成数据正确性未知

- 杂波模块其他类型（地杂波）未实现

## 七、下周计划

- 增加各模块单元测试

- LeetCode 刷题